PARTIE DE L' ETUDIANT A - BILLOT ALEXANDRE

1. Rappel du cahier des charges pour l'étudiant A	14

Etudiant A	14

Acquisitions des données :	14

2. Matériels / Protocoles utilisés	16

2.1 Calculateur Panda	16

2.3 .NET Micro Framework	17

2.3.1 Création d'un projet sous Micro Framework(.NET ) avec le Visual Studio 2010	18

2.4 Protocole I2C	19

3. Présentation de la  carte d'acquisition(capteurs, convertisseur, balance électronique...)	20

3.1 PCF8591P	20

3.2 DS1621	20

3.3 INA125	21

3.4 La balance électronique	21

4. Acquisition des données(Température, Poids, Tension)	22

4.1 Présentation de l'application "Acquisition"	22

4.1.1  Diagramme de classes	23

4.1.2 Utilisation d'un Thread	23

4.2 Mesure de température	24

4.3 Mesure de poids	25

4.3 Mesure de la tension	27

4.4 Intégration module Xbee(Emetteur)	29

5. Conclusion	30

# 1. Rappel du cahier des charges pour l'étudiant A

## Etudiant A

### Acquisitions des données :

- Poids de la ruche

- Température

- Niveaux de batterie

Je suis donc en charge de l’acquisition des données  de la ruche (Essentiellement Poids et Température et Tension).  J’ai donc en charge la calculateur Panda, qui permet de gérer facilement des entrées/sorties analogique ou numérique. (PCF8591P) Et d'autre part de capteurs tels que le DS1621.

Sur le diagramme de déploiement on peut voir qu'un module(Emetteur) s'intègre au calculateur Panda. Ce module en question est un module XBee, en l'occurrence un émetteur envoyant les informations de la ruche au module récepteur et de là pouvoir les afficher sur PC par exemple.

Rappel faisant référence au diagramme des cas d'utilisations :

C’est un bus dit Maitre/esclave dans la mesure où tout échange sur le bus ne peut se faire qu’à l’initiative du maitre. Les esclaves ne font qu’y répondre par un mécanisme d’appel/réponse.

# 2. Matériels / Protocoles utilisés

## 2.1 Calculateur Panda

Un mini connecteur USB permet de relier le module au PC afin de debugger l'application.

Le choix a été tourné vers le calculateur Panda car c'est très certainement le système de développement embarquée le plus petit et le plus économique sur le marché. La carte permet de gérer très facilement des Entrées/Sorties et des ports de communication, j'utilise ici en l'occurrence celui destiné à l'I2C ( SDA / SCL ).

Pour qu’un microcontrôleur soit capable de piloter un produit ou un système, il faut y placer un programme permettant de piloter les actionneurs, l’interface IHM en utilisant les informations issues des capteurs.

Les applications sont développables  sous un environnement appelé .NET Micro Framework et écris sous le langage "C#" avec simplicité.

## 2.3 .NET Micro Framework

### NET Micro Framework est une plate-forme open source qui vous permet d'écrire du code C # applications gérées en utilisant Visual Studio pour les appareils embarqués contraints de r

.NET Micro Framework peut être utilisée pour construire des dispositifs embarqués sur les appareils dotés en ressources limitées se exécutant sur un microcontrôleur avec seulement quelques centaines de kilo-octets de RAM et le stockage. Les développeurs peuvent utiliser Visual Studio, C # et .NET connaissances pour écrire rapidement des applications embarquées sans avoir à vous soucier de la complexité de chaque microcontrôleur. Aucune connaissance approfondie de la conception de matériel n’est nécessaire pour commencer à écrire du code pour les périphériques physiques.

L'application sera donc créer sous un projet .NET Micro Framework avec le logiciel Microsoft Visual Studio 2010

## 2.3.1 Création d'un projet sous Micro Framework(.NET ) avec le Visual Studio 2010

Ajout de dll indispensable pour le développement du module embarqué.

Cette liste d'assemblies sont les plus utilisées

L'ajout de référence comme on peut le voir permet d'avoir des classes issues du constructeur Fez Panda et également des classes génériques issues du Framework NET de Microsoft. Et viens aussi pour le développement de l'application des classes personnelles qui seront nécessaires afin de facilité la lisibilité.

## 2.4 Protocole I2C

I2C a été développé par Philips pour permettre à de nombreux chipsets de communiquer sur un bus à 2 fils dans les matériels domestiques (TV, en général). I2C a un maitre et plusieurs esclaves sur le même bus. Plutôt que de choisir l'esclave via une broche, I2C utilise l'adressage logiciel.

Avant de transférer des données, le maitre envoie l'adresse sur 7 bits de l'esclave avec lequel il souhaite communiquer. Il envoie également un bit indiquant si le maitre veut envoyer ou recevoir des données. L'esclave qui repère son adresse sur le bus confirmera sa présence et le maitre pourra alors envoyer/recevoir des données. Le maitre va débuter sa transaction avec “start “, avant d'envoyer quoi que ce soit d'autre, et terminera avec la condition “stop”. Les pilotes I2C NETMF sont basés sur les transactions. Si nous voulons lire la valeur d'un registre sur un capteur, nous aurons besoin d'envoyer le numéro du registre, puis nous lirons le registre. Ce sont donc deux transactions : écrire puis lire. Tel va être l'idée pour effectuer des lectures afin de récupérer les informations issues des capteurs.

Exemple d'une trame I2C récupérer directement sur le calculateur Panda à l'aide de l'oscilloscope

- SDA (Serial Data Line) : ligne de données bidirectionnelle

- SCL (Serial Clock Line) : ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle.

# 3. Présentation de la  carte d'acquisition(capteurs, convertisseur, balance électronique...)

3.1 PCF8591P   Le PCF8591 est un quadruple convertisseur analogique/numérique 8 bits combiné avec un convertisseur numérique analogique 8 bits. Les convertisseurs analogique/numérique sont de type approximation successives. La référence de tension est externe (comprise entre Vss et Vdd), et la fréquence d'échantillonnage est contrôlé par l'horloge du bus I²C. Les entrées sont configurables logiciellement, soit en entrées simple, soit en entrées différentielles.

3.2 DS1621   Le capteur de température DS1621 permet de mesurer des températures comprises entre -55°C et +125°C, avec une résolution de 0.5°C. La donnée mesurée est transmise en I2C sur 9 bits (un octet contenant les 8 MSB et un octet contenant le LSB)

Interface Température  :

3.3 INA125    Amplificateur d’instrumentation avec une précision de tension de référence.  L’INA125 est une faible puissance, haute précision instrumentation, l'amplificateur à une référence de tension de précision.  Amplification sur un seul circuit intégré.

### 3.4 La balance électronique

La balance électronique utilisé lors du projet faisant office de ruche pour la pesée, il y'a donc  un capteur, ici de pesage vu qu'il est question de mesurer le poids.

# 4. Acquisition des données(Température, Poids, Tension)

## 4.1 Présentation de l'application "Acquisition"

Solution sous Visual Studio 2010 avec ici 3 classes personnelles ( C_Panda_I2C ;  C_Traitement  ; Thread )

#### Déclaration des attributs

Initialise une instance de la I2CDevice.Configuration classe.

Par exemple « 0x49 » Contient l'adresse du dispositif I 2 C.  Et « 100 » contient la fréquence d’horloge utilisée lors des communications avec le dispositif I2C, dans Khz.

## 4.1.1  Diagramme de classes

Point  d'entrée du programme

### 4.1.2 Utilisation d'un Thread

System.Threading .NET Framework facilite l'utilisation des threads. Les threads permettent de créer un certain parallélisme dans les exécutions et apportent de la puissance à une application.

On a là le point d'entrée du programme. On initialise l'objet Thread(NewThread) en passant la méthode à exécuter Traitement() puis on exécute le Thread.

Toute les 3 secondes une acquisition s'effectuera(Délai). On appelle ça une méthode de sommeil.

## 4.2 Mesure de température

La mesure de la température s'effectue grâce au capteur de température DS1621

Actions

Afin d'obtenir les informations issues du capteur par communication I2C, il faut effectuer 2 transactions, Lire puis Ecrire.

On crée 3 transactions, 2 en écriture et 1 en lecture. Les 2 commandes correspondant à l'écriture ont des commandes du capteur comme les valeurs hexadécimale EE et AA faisant en décimale 238 et 170.

On appelle la méthode AcquisitionTemperature() issue de la classe C_Panda_I2C.

Variable locale I2C

La méthode ToString()convertit un objet dans sa représentation de chaîne afin qu'il soit approprié pour l'affichage.

J'utilise la méthode Substring() qui permet de retourner une chaine de caractères situé à la position et longueur spécifié dans la chaine de caractères de l'objet. (0, 4)

La température retournée, affichée  dans la fenêtre de sortie :

## 4.3 Mesure de poids

Concernant la mesure d'une masse, je dispose d'une balance électronique  avec à l'intérieur un montage en pont de Wheatstone avec ici 4 jauges de contraintes(résistances).

La jauge de contrainte permet de mesurer la déformation lorsque que l'on applique une force, une charge exercée sur un matériau, la résistance électrique varie en fonction de la charge.

Mais une fois le pont alimenté, le signal de sortie sera très faible c'est pourquoi un amplificateur est nécessaire. L'amplificateur INA125 va amplifier afin d’avoir une tension beaucoup plus élevée. Puis convertir la valeur analogique en numérique(CAN).

2 Transactions sont créer (Ecriture et Lecture). La commande correspond à la broche effectuant la conversion pour la mesure du poids.

J'utilise les broches 1 et 2 du convertisseur PCF8591P dans le cadre de l'application, donc les entrée analogiques AIN0 ET AIN1.

La broche 2(AIN1) correspond à la conversion du poids.  Le canal 1 y correspond avec pour valeur 01(1).

La poids retourné, affiché  dans la fenêtre de sortie :

## 4.3 Mesure de la tension

Pour la mesure de la Tension le convertisseur est toujours utilisé. Cette fois la broche 1 est utilisé. L'entrée analogique AIN0. Commande 0x00 pour lire la tension.

La tension retournée, affiché  dans la fenêtre de sortie :

Affichage des données sous forme de chaîne.

Affichage de l'ensemble des informations(Température, Poids et Tension) dans la fenêtre de sortie :

## 4.4 Intégration module Xbee(Emetteur)

Création d'un port série pour la communication avec le module Xbee

Si le port est ouvert on affiche un message indiquant que le module sans est bien connecté.

# 5. Conclusion

Je dirais que ce projet a été très intéressant et formateur. Il m’a permis de développer et renforcer nombre de mes compétences  et d’en acquérir de nouvelles. En effet à partir de la réflexion du cahier des charges jusqu’à la réalisation de mes applications cela a nécessité une réflexion du cahier des charges jusqu’à la réalisation de mon application. Des difficultés ont été rencontrées comme pour par exemple  la communication i2c utiliser avec le calculateur Panda, ce qui était vraiment nouveau pour moi.

Sinon il a été très enrichissant pour moi de participer à la réalisation d’un long projet. Cela m’a permis d’apprendre la démarche pour gérer un projet en répondant au mieux aux besoins d’un client et apprendre à gérer mon temps sur une échelle de plusieurs mois.